60G睡眠雷达WiFi通讯对接文档V2.1

# MQTT 通信数据格式说明（V1.9）

# 1. 说明

本文档主要阐述60G 呼吸心跳雷达设备MQTT 协议格式，帮助用户如何获取和设置雷达数据，方便开

发使用。数据内容以json 格式传输。

60G 跌倒雷达雷达的主题共2 个，如下：

## （1）Topic：/Radar60SP/设备ID/sys/property/post

上报主题，雷达设备通过该主题上报数据和设置响应消息。

## （2）Topic：/Radar60SP/设备ID/sys/property/set

下发主题，客户通过该主题发布消息给雷达设备。

# 2. 雷达功能属性

## 在线离线（online）

## 主动上报，属性状态分为：0（离线状态、1（在线状态）；状态变化主动上报。

{
"version":
"1.0",
"method":
"post",
"params":
{
"online":
"0" //设备离线
}
}

## 初始化完成（initFinish）

## 不支持主动上报，数据范围：0（初始化未完成）、1（初始化完成）。

该属性支持可查询，查询格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",
"params":
{
"initFinish":
"?"
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"initFinish":
"XXXX"
}
}

## 心跳包（heartBeat）

## 主动上报，属性状态分为：0（异常）、1（正常）。状态变化主动上报。

{
"version":
"1.0",
"method":
"post",
"params":
{
"heartBeat":
"0"
}
}

## 产品型号（productMode）暂无

不支持主动上报，数据长度为11Byte。

该属性支持可查询，查询格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",
"params":
{
"productMode":
"?"
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"productMode":
"XXXX"
}
}

## 产品ID（productId）暂无

不支持主动上报，数据长度为11Byte。

该属性支持可查询，查询格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",
"params":
{
"productId":
"?"
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"productId":
"XXXX"
}
}

## 硬件型号（hardwareModel）

不支持主动上报，数据长度为11Byte。

该属性支持可查询，查询格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",
"params":
{
"hardwareModel": "?"
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"hardwareModel": "XXXX"
}
}

## 固件版本（firmwareVersion）

主动上报，数据长度为15Byte。

{
"version":
"1.0",
"method":
"post",
"params":
{
"firmwareVersion":
"xxxx"
}
}

该属性支持可查询，查询格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",
"params":
{
"firmwareVersion":
"?"
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"firmwareVersion":
"XXXX"
}
}

## WIFI 固件版本（firmwareVersionWiFi）

设备上电连接服务器时主动上报，具体格式如下：

{
"version":
"1.0",

"method":
"post",
"params":
{
"firmwareVersionWiFi":
"xxxxxxx"
}
}

该属性支持可查询，查询格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",
"params":
{
"firmwareVersionWiFi":
"?"
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"firmwareVersionWiFi":
"XXXX"
}
}

## 雷达故障（radarFault）

暂无

主动上报，属性值范围为0-255，状态变化主动上报。

{
"version":
"1.0",
"method":
"post",
"params":
{
"radarFault":
"100"
}
}

## 工作时长（workDuration）

暂无

主动上报，属性值长度：4Byte，范围为0x3C – 0xffffffff，单位：s，数据周期性上报。

{
"version":
"1.0",
"method":
"post",
"params":
{
"workDuration":
"100"
}
}

该属性支持可查询，查询格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",
"params":
{
"workDuration":
"?"
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"workDuration":
"100"
//工作状态
}
}

## 工作时长上报频率（workDurationReportFrequency）

暂无

不支持主动上报，属性范围：0-60, 单位：分钟。0-代表关闭该功能

该属性支持可查询，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",
"params":
{
"workDurationReportFrequency":
"?"
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"workDurationReportFrequency":
"1"
}
}

该属性支持可设置，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"set",
"params":
{
"workDurationReportFrequency":
"2"
}
}

设置结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"set",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"workDurationReportFrequency":
"2"
}
}

## 工作模式（workMode）

暂无

## 不支持主动上报，属性范围为1（工作模式）、2（待机模式）、3（测试模式）。

该属性支持可查询，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",

"params":
{
"workMode":
"?"
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"workMode":
"1"
//工作状态
}
}

该属性支持可设置，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"set",
"params":
{
"workMode":
"2" //设置为待机模式
}
}

设置结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"set",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"workMode":
"2" //设置为待机模式
}
}

## 场景模式（sceneMode）

暂无

不支持主动上报，属性范围：1-7，1-客厅，2-卧室，3-卫生间，其余保留；

该属性支持可查询，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",
"params":
{
"sceneMode":
"?"
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"sceneMode":
"1"
}
}

该属性支持可设置，格式如下：

{

"version":
"1.0",
"method":
"set",
"params":
{
" sceneMode ":
"2"
}
}

设置结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"set",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"sceneMode":
"2"
}
}

## 安装角度（installAngle）

暂无

不支持主动上报，属性范围-180°～180°。暂支持0°和45°

该属性支持可查询，目前只支持同时查询x、y、z，即如下格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",
"params":
{
"installAngle": {"x":"?", "y":"?", "z":"?"}
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"installAngle":
{
"x":
"xxx",
"y":
"xxx",
"z":
"xxx"
}
}
}

该属性支持可设置，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"set",
"params":
{
"installAngle": {
"x":
"xxx",
"y":
"xxx",
"z":
"xxx"
}
}
}

设置结果格式如下：

{

"version":
"1.0",
"opt":
"set",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"installAngle": {
"x": "xxx",
"y": "xxx",
"z": "xxx"
}
}
}

## 安装高度（installHeight）

暂无

不支持主动上报，属性范围为：170 – 310，单位：cm

该属性支持可查询，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",
"params":
{
"installHeight": "?"
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"installHeight": "1"
}
}

该属性支持可设置，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"set",
"params":
{
"installHeight": "2"
}
}

设置结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"set",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"installHeight": "2"
}
}

## 运动目标可探测最大距离（movingTargetDetectionMaxDistance）

暂无

不支持主动上报，属性范围为：0-65535，单位：cm，步长：1cm

该属性支持可查询，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",
"params":
{
"movingTargetDetectionMaxDistance":
"?"
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"movingTargetDetectionMaxDistance":
"1"
}
}

该属性支持可设置，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"set",
"params":
{
"movingTargetDetectionMaxDistance":
"2"
}
}

设置结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"set",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"movingTargetDetectionMaxDistance":
"2"
}
}

## 静止目标可探测最大距离（staticTargetDetectionMaxDistance）

暂无

不支持主动上报，属性范围为，0-65535，单位：cm，步长：1cm

该属性支持可查询，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",
"params":
{
"staticTargetDetectionMaxDistance":
"?"
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"staticTargetDetectionMaxDistance":
"1"
}
}

该属性支持可设置，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"set",
"params":
{
"staticTargetDetectionMaxDistance":
"2"
}
}

设置结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"set",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"staticTargetDetectionMaxDistance":
"2"
}
}

## 位置越界状态（locationOutOfBounds）

## 主动上报，属性值范围分为：0（范围外）、1（范围内）。状态变化上报。

{
"version":
"1.0",
"method":
"post",
"params":
{
"locationOutOfBounds":
"0"
}
}

该属性支持可查询，查询格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",
"params":
{
"locationOutOfBounds":
"?"
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"locationOutOfBounds":
"1"
}
}

## 人体功能开关（humanSwitch）

## 不支持主动上报，范围分为：1（功能开）、0（功能关）。

该属性支持可查询，格式如下：

{
"version":
"1.0",

"method":
"get",
"params":
{
"humanSwitch":
"?"
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"humanSwitch":
"1"
}
}

该属性支持可设置，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"set",
"params":
{
"humanSwitch":
"1"
}
}

设置结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"set",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"humanSwitch":
"1"
}
}

## 人体存在状态（someoneExists）

## 主动上报，属性值范围为0（无人）、1（有人）。状态变化上报。

{
"version":
"1.0",
"method":
"post",
"params":
{
"someoneExists": "1"
//当前环境有人
}
}

该属性支持可查询，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",
"params":
{
"someoneExists": "?"
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",

"opt":
"get",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"someoneExists": "1"
}
}

## 运动信息（motionStatus）

## 主动上报，属性值范围为0（无）、1（静止）、2（活跃）。状态变化上报。

{
"version":
"1.0",
"method":
"post",
"params":
{
"motionStatus":
"1"
//静止状态
}
}

该属性支持可查询，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",
"params":
{
"motionStatus":
"?"
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"motionStatus":
"1"
}
}

## 运动体征参数（movementSigns）

主动上报，属性值范围为0-100，数据周期性上报。

{
"version":
"1.0",
"method":
"post",
"params":
{
"movementSigns": "100"
}
}

## 人体距离（humanDistance）

主动上报，属性值范围为0 – 65535，单位(cm)，数据周期性上报。

{
"version":
"1.0",
"method":
"post",
"params":
{
"humanDistance": "100"

}
}

该属性支持可查询，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",
"params":
{
"humanDistance": "?"
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"humanDistance": "1"
}
}

## 人体方位（humanPosition）

主动上报，属性值范围为x 轴：0-65535，y 轴：0-65535，z 轴：0-65535，数据周期性上报。

{
"version":
"1.0",
"method":
"post",
"params":
{
"humanPosition":
{
"x":
"xxx",
"y":
"xxx",
"z":
"xxx"
}
}
}

该属性支持可查询，目前只支持同时查询x、y、z，即如下格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",
"params":
{
"humanPosition": {"x":"?", "y":"?", "z":"?"}
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"humanPosition":
{
"x":
"xxx",
"y":
"xxx",
"z":
"xxx"
}
}
}

## 运动体征参数上报频率（movementSignsReportFrequency）

暂无

不支持主动上报，属性值范围为0-100。

该属性支持可设置，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"set",
"params":
{
"movementSignsReportFrequency":
"1"
}
}

设置结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"set",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"movementSignsReportFrequency":
"1"
}
}

## 呼吸功能开关（breathSwitch）

## 不支持主动上报，范围分为：1（功能开）、0（功能关）。

该属性支持可查询，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",
"params":
{
"breathSwitch":
"?"
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"breathSwitch":
"1"
}
}

该属性支持可设置，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"set",
"params":
{
"breathSwitch":
"1" //设置为开
}
}

设置结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"set",

"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"breathSwitch":
"1"
}
}

## 呼吸信息（breathInform）

## 主动上报，属性值范围为1（正常）、2（呼吸过高）、3（呼吸过低）、4（探测中），状态变化上报。

{
"version":
"1.0",
"method":
"post",
"params":
{
"breathInform":
"1"
}
}

该属性支持可查询，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",
"params":
{
"breathInform":
"?"
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"breathInform":
"1"
}
}

## 呼吸数值（breathValue）

主动上报，属性值范围为0-30，状态变化上报。

{
"version":
"1.0",
"method":
"post",
"params":
{
"breathValue":
"1"
}
}

## 呼吸强度（breathIntensity）

暂无

主动上报，属性值范围为0-100，状态变化上报。

{
"version":
"1.0",
"method":
"post",
"params":
{
"breathIntensity":
"1"
}

}

## 呼吸置信度（breathConfidence）

暂无

主动上报，属性值范围为0-100，状态变化上报。

{
"version":
"1.0",
"method":
"post",
"params":
{
"breathConfidence":
"1"
}
}

## 呼吸波形（breathWave）

主动上报，每次上报一组数据，分为5 个整型数据，范围为0-255。周期性上报。

{
"version":
"1.0",
"method":
"post",
"params":
{
"breathWave":
[128, 128, 128, 128, 128]
}
}

## 呼吸数值上报频率（breathValueReportFrequency）

暂无

不支持主动上报，范围分为0-200。

该属性支持可查询，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",
"params":
{
"breathValueReportFrequency":
"?"
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"breathValueReportFrequency":
"1"
}
}

该属性支持可设置，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"set",
"params":
{
"breathValueReportFrequency":
"1"
}
}

设置结果格式如下：

{

"version":
"1.0",
"opt":
"set",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"breathValueReportFrequency":
"1"
}
}

## 呼吸强度上报频率（breathIntensityReportFrequency）

暂无

不支持主动上报，范围分为0-200。

该属性支持可查询，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",
"params":
{
"breathIntensityReportFrequency": "?"
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"breathIntensityReportFrequency": "1"
}
}

该属性支持可设置，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"set",
"params":
{
"breathIntensityReportFrequency": "1"
}
}

设置结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"set",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"breathIntensityReportFrequency": "1"
}
}

## 呼吸置信度上报频率（breathConfidenceReportFrequency）

暂无

不支持主动上报，范围分为0-200。

该属性支持可查询，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",
"params":
{

"breathConfidenceReportFrequency":
"?"
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"breathConfidenceReportFrequency":
"1"
}
}

该属性支持可设置，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"set",
"params":
{
"breathConfidenceReportFrequency":
"1"
}
}

设置结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"set",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"breathConfidenceReportFrequency":
"1"
}
}

## 呼吸波形上报频率（breathWaveReportFrequency）

暂无

不支持主动上报，范围分为0-200。

该属性支持可查询，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",
"params":
{
"breathWaveReportFrequency":
"?"
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"breathWaveReportFrequency":
"1"
}
}

该属性支持可设置，格式如下：

{
"version":
"1.0",

"method":
"set",
"params":
{
"breathWaveReportFrequency":
"1"
}
}

设置结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"set",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"breathWaveReportFrequency":
"1"
}
}

## 心率功能开关（heartRateSwitch）

## 不支持主动上报，范围分为：1（功能开）、0（功能关）。

该属性支持可查询，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",
"params":
{
"heartRateSwitch":
"?"
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"heartRateSwitch":
"1"
}
}

该属性支持可设置，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"set",
"params":
{
"heartRateSwitch":
"1" //设置为开
}
}

设置结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"set",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"heartRateSwitch":
"1"
}
}

## 心率信息（heartRateInform）

暂无

## 主动上报，属性值范围为1（正常）、2（呼吸过高）、3（呼吸过低）、4（探测中），状态变化上报。

{
"version":
"1.0",
"method":
"post",
"params":
{
"heartRateInform":
"1"
}
}

该属性支持可查询，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",
"params":
{
"heartRateInform":
"?"
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"heartRateInform":
"1"
}
}

## 心率数值（heartRateValue）

主动上报，属性值范围为60-120，状态变化上报。

{
"version":
"1.0",
"method":
"post",
"params":
{
"heartRateValue":
"1"
}
}

## 心率强度（heartRateIntensity）

暂无

主动上报，属性值范围为0-100，状态变化上报。

{
"version":
"1.0",
"method":
"post",
"params":
{
"heartRateIntensity":
"1"
}
}

## 心率置信度（heartRateConfidence）

暂无

主动上报，属性值范围为0-100，状态变化上报。

{

"version":
"1.0",
"method":
"post",
"params":
{
"heartRateConfidence":
"1"
}
}

## 心率波形（heartRateWave）

主动上报，每次上报一组数据，分为5 个整型数据，范围为0-255。周期性上报。

{
"version":
"1.0",
"method":
"post",
"params":
{
"heartRateWave": [128, 128, 128, 128, 128]
}
}

## 心率数值上报频率（heartRateValueReportFrequency）

暂无

不支持主动上报，范围分为0-200。

该属性支持可查询，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",
"params":
{
"heartRateValueReportFrequency":
"?"
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"heartRateValueReportFrequency":
"1"
}
}

该属性支持可设置，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"set",
"params":
{
"heartRateValueReportFrequency":
"1"
}
}

设置结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"set",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"heartRateValueReportFrequency":
"1"
}
}

## 心率强度上报频率（heartRateIntensityReportFrequency）

暂无

不支持主动上报，范围分为0-200。

该属性支持可查询，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",
"params":
{
"heartRateIntensityReportFrequency":
"?"
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"heartRateIntensityReportFrequency":
"1"
}
}

该属性支持可设置，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"set",
"params":
{
"heartRateIntensityReportFrequency":
"1"
}
}

设置结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"set",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"heartRateIntensityReportFrequency":
"1"
}
}

## 心率置信度上报频率（heartRateConfidenceReportFrequency）

暂无

不支持主动上报，范围分为0-200。

该属性支持可查询，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",
"params":
{
"heartRateConfidenceReportFrequency":
"?"
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success

"params":
{
"heartRateConfidenceReportFrequency":
"1"
}
}

该属性支持可设置，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"set",
"params":
{
"heartRateConfidenceReportFrequency":
"1"
}
}

设置结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"set",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"heartRateConfidenceReportFrequency":
"1"
}
}

## 心率波形上报频率（heartRateWaveReportFrequency）

暂无

不支持主动上报，范围分为0-200。

该属性支持可查询，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",
"params":
{
"heartRateWaveReportFrequency":
"?"
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"heartRateWaveReportFrequency":
"1"
}
}

该属性支持可设置，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"set",
"params":
{
"heartRateWaveReportFrequency":
"1"
}
}

设置结果格式如下：

{
"version":
"1.0",

"opt":
"set",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"heartRateWaveReportFrequency":
"1"
}
}

## 睡眠功能开关（sleepSwitch）

## 不支持主动上报，范围分为：1（功能开）、0（功能关）。

该属性支持可查询，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",
"params":
{
"sleepSwitch":
"?"
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"sleepSwitch":
"1"
}
}

该属性支持可设置，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"set",
"params":
{
"sleepSwitch":
"1" //设置为开
}
}

设置结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"set",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"sleepSwitch":
"1"
}
}

## 睡眠状态（sleepStatus）

## 主动上报，属性值范围为：0（深睡）、1（浅睡）、2（清醒）、3：无（离床时上报）

{
"version":
"1.0",
"method":
"post",
"params":
{
"sleepStatus":
"1"
}
}

该属性支持可查询，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",
"params":
{
"sleepStatus":
"?"
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"sleepStatus":
"1"
}
}

## 入床离床状态（getIntoBed）

## 主动上报，属性值范围为0（离床）、1（入床），状态变化上报。

{
"version":
"1.0",
"method":
"post",
"params":
{
"getIntoBed":
"1"
}
}

该属性支持可查询，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",
"params":
{
"getIntoBed":
"?"
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"getIntoBed":
"1"
}
}

## 清醒时长（awakeDuration）

主动上报，属性值范围为0-65536，状态变化上报。

{
"version":
"1.0",
"method":
"post",
"params":
{
"awakeDuration": "2345"
}

}

该属性支持可查询，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",
"params":
{
"awakeDuration": "?"
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"awakeDuration": "2345"
}
}

## 浅睡时长（lightSleepDuration）

主动上报，属性值范围为0-65536，状态变化上报。

{
"version":
"1.0",
"method":
"post",
"params":
{
"lightSleepDuration":
"1"
}
}

该属性支持可查询，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",
"params":
{
"lightSleepDuration":
"?"
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"lightSleepDuration":
"1"
}
}

## 深睡时长（deepSleepDuration）

主动上报，属性值范围为0-65536，状态变化上报。

{
"version":
"1.0",
"method":
"post",
"params":
{
"deepSleepDuration":
"1"
}

}

该属性支持可查询，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",
"params":
{
"deepSleepDuration":
"?"
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"deepSleepDuratio":
"1"
}
}

## 睡眠评分（sleepScore）

主动上报，属性值范围为0-65536，状态变化上报。

{
"version":
"1.0",
"method":
"post",
"params":
{
"sleepScore":
"1"
}
}

该属性支持可查询，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",
"params":
{
"sleepScore":
"?"
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"sleepScore":
"1"
}
}

## 入离床状态上报频率（getIntoBedReportFrequency）

暂无

不支持主动上报，范围分为0-200。

该属性支持可查询，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",
"params":
{
"getIntoBedReportFrequency":
"?"

}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"getIntoBedReportFrequency":
"1"
}
}

该属性支持可设置，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"set",
"params":
{
"getIntoBedReportFrequency":
"1"
}
}

设置结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"set",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"getIntoBedReportFrequency":
"1"
}
}

## 睡眠状态上报频率（sleepStatusReportFrequency）

暂无

不支持主动上报，范围分为0-200。

该属性支持可查询，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",
"params":
{
"sleepStatusReportFrequency":
"?"
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"sleepStatusReportFrequency":
"1"
}
}

该属性支持可设置，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"set",

"params":
{
"sleepStatusReportFrequency":
"1"
}
}

设置结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"set",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"sleepStatusReportFrequency":
"1"
}
}

## 清醒时长上报频率（awakeDurationReportFrequency）

暂无

不支持主动上报，范围分为0-200。

该属性支持可查询，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",
"params":
{
"awakeDurationReportFrequency":
"?"
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"awakeDurationReportFrequency":
"1"
}
}

该属性支持可设置，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"set",
"params":
{
"awakeDurationReportFrequency":
"1"
}
}

设置结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"set",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"awakeDurationReportFrequency":
"1"
}
}

## 浅睡时长上报频率（lightSleepDurationReportFrequency）

暂无

不支持主动上报，范围分为0-200。

该属性支持可查询，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",
"params":
{
"lightSleepDurationReportFrequency":
"?"
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"lightSleepDurationReportFrequency":
"1"
}
}

该属性支持可设置，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"set",
"params":
{
"lightSleepDurationReportFrequency":
"1"
}
}

设置结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"set",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"lightSleepDurationReportFrequency":
"1"
}
}

## 深睡时长上报频率（deepSleepDurationReportFrequency）

暂无

不支持主动上报，范围分为0-200。

该属性支持可查询，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",
"params":
{
"deepSleepDurationReportFrequency":
"?"
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success

"params":
{
"deepSleepDurationReportFrequency":
"1"
}
}

该属性支持可设置，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"set",
"params":
{
"deepSleepDurationReportFrequency":
"1"
}
}

设置结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"set",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"deepSleepDurationReportFrequency":
"1"
}
}

## 上报模式选择（reportMode）

## 范围分为：1（睡眠状态传输）、0（实时数据传输）。

该属性支持可查询，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",
"params":
{
"reportMode":
"?"
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success",
"params":
{
"reportMode": "1"
}
}

该属性支持可设置，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"set",
"params":
{
"reportMode":
"1"
}
}

设置结果格式如下：

{
"version":
"1.0",

"opt":
"set",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"deepSleepDurationReportFrequency":
"1"
}
}

## 睡眠综合状态（sleepComprehensiveStatus）

主动上报，每次上报一组数据，分为8 个整型数据，范围为0-255。周期性上报。数据含义依次为：

[1B 存在、1B 睡眠状态、1B 平均呼吸、1B 平均心跳、1B 翻身次数、1B 大幅度体动占比、1B 小幅度体

动占比、1B 呼吸暂停次数]

{
{
"version":
"1.0",
"method":
"post",
"params":
{
"sleepComprehensiveStatus":[1, 1, 18, 19, 18, 32, 20, 2]
}
}

该属性支持可查询，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",
"params":
{
"sleepComprehensiveStatus":
"?"
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success",
"params":
{
"sleepComprehensiveStatus":[1, 1, 18, 19, 18, 32, 20, 2]
}
}

## 睡眠质量分析（sleepQualityAnalysis）

主动上报，每次上报一组数据，分为12 个整型数据，范围为0-255。数据含义依次为：[1B 睡眠质量

评分、2B 睡眠总时长、1B 清醒时长占比、1B 浅睡时长占比、1B 深睡时长占比

1B

离床时长、1B 离床次数、1B 翻身次数、1B 平均呼吸、1B 平均心跳、1B 呼吸暂停次数]

{
"version":
"1.0",
"method":
"post",
"params":
{
"sleepQualityAnalysis":
[1, 2, 52, 35, 24, 32, 32, 69, 16, 36,
86, 32]
}
}

该属性支持可查询，格式如下：

{
"version":
"1.0",

"method":
"get",
"params":
{
"sleepQualityAnalysis":
"?"
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success",
"params":
{
"sleepQualityAnalysis": [1, 2, 52, 35, 24, 32, 32, 69, 16, 36,
86, 32]
}
}

## 睡眠异常（abnormalSleep）

## 主动上报，范围分为：0（睡眠时长不足4 小时）、1（睡眠时长大于12 小时）、2（长时间异常无人）、

## 3（无）。

{
"version":
"1.0",
"method":
"post",
"params":
{
"abnormalSleep": "1"
}
}

## 睡眠模式（breathMode）

暂无

不支持主动上报，范围分为：01 正常，02 高频。

该属性支持可查询，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"get",
"params":
{
"breathMode":
"?"
}
}

查询结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"get",
"res":
"success",
"params":
{
"breathMode": "1"
}
}

该属性支持可设置，格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"set",
"params":
{
"breathMode":
"1"

}
}

设置结果格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"set",
"res":
"success"
"params":
{
"breathMode":
"1"
}
}

# 3. 限制功能属性上报

该功能主要针对主动上报数据中，上报次数较为频繁的功能属性。禁止其上报。亦或屏蔽某些功能属

性，不让其上报。

属性对应的数值为1 表示禁止该属性上报，为0 则允许上报。

method 为“limit_set“或者“limit_get“的设置命令能对多个属性设置。

查询“禁止上报数据“格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"limit_get",
"params":
{
"workDuration":
"?",
"locationOutOfBounds":
"?",
"someoneExists": "?",
"motionStatus":
"?",
"movementSigns": "?",
"humanDistance": "?",
"humanPosition": "?",
"heartBeat":
"?"
}
}

响应结果数据格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"limit_get",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"workDuration":
"0",
"locationOutOfBounds":
"0",
"someoneExists": "0",
"motionStatus":
"0",
"movementSigns": "0",
"humanDistance": "0",
"humanPosition": "0"
}
}

设置“禁止上报数据“格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"limit_set",

"params":
{
"workDuration":
"0",
"locationOutOfBounds":
"0",
"someoneExists": "0",
"motionStatus":
"0",
"movementSigns": "0",
"humanDistance": "0",
"humanPosition": "0"
}
}

响应结果数据格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"limit_set",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"workDuration":
"0",
"locationOutOfBounds":
"0",
"someoneExists": "0",
"motionStatus":
"0",
"movementSigns": "0",
"humanDistance": "0",
"humanPosition": "0"
}
}

# 4. 设置Qos 服务质量

Qos 服务质量默认为Qos1，数值0 表示，Qos0，1 表示Qos1，2 表示Qos2。

查询Qos 服务质量功能如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"qos_get",
"params":
{
"Qos_post":
"?"
}
}

响应查询结果数据格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"qos_set",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"Qos_post":
"0"
}
}

设置Qos 服务质量功能如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"qos_set",
"params":
{
"Qos_post":
"0"
}

}

响应结果数据格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"qos_set",
"res":
"success" //失败时为fail,成功为success
"params":
{
"Qos_post":
"0"
}
}

# 5. ota 升级

## 升级模组（otaModule）

该属性需要下发指令来区分需要升级的模块，0 表示wifi 模组，1 表示雷达模组，默认为0。每次ota

升级前需要下发改控制指令。

{
"version":
"1.0",
"method":
"ota_set",
"params":
{
"module":
"0"
}
}

## 升级信息（otaInform）

下发升级信息包括固件地址和端口号，设备接收到该数据从指定的url 和端口号获取升级固件，然后

开始升级，失败则返回失败，成功之后，模组重启并上报升级之后的版本号。需要客户自行搭建web 服务

器。

{
"version":
"1.0",
"method":
"ota_set",
"params":
{
"otaInform":
{
"firmwareUrl":
"http://192.168.31.88/app.rbl",
"port":
"8090"
//端口号
}
}
}

升级失败返回格式如下：

{
"version":
"1.0",
"opt":
"otaInform",
"res":
"fail",
"msg":
"ota failed!"
}

## 升级进度（downloadProgress）

升级时主动上报升级进度，数据范围为0-100，具体格式如下：

{
"version":
"1.0",
"method":
"ota_post",
"params":
{
"downloadProgress":
"0"
}
}

# 历史版本更新说明

| Revision | Release Date | Summary |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | ~ | 初版 |
| V1.2 | 2022/3/30 | 1，更改限制功能属性上报，增加查询功能 2，更改Qos 上报协议格式并增加查询功能 |
| V1.3 | 2022/5/24 | 增加wifi 模组ota 功能 |
| V1.4 | 2022/5/29 | 增加雷达ota 功能 |
| V1.5 | 2022/8/1 | 1、增加人体存在查询 2、增加睡眠综合状态、睡眠质量，睡眠异常和上报模式功能。 |
| V1.6 | 2022/8/30 | 1、增加运动状态、人体距离、人体方位查询功能 2、增加初始化完成上报与查询功能 3、增加wifi 版本号查询功能 4、睡眠异常上报增加了内容0x03 无 5、上报模式查询功能 6、增加睡眠状态 |
| V1.7 | 2022/12/4 | 1、增加心跳包上报和限制 2、增加呼吸模式功能 |
| V1.8 | 2023/11/8 | 1、修正呼吸数值的dp 功能点名称 |
| V1.9 | 2023/12/4 | 1、将未使用功能点标记暂无 |
| V2.0 | 2024/8/8 | 1、修正心率数值范围显示错误问题，正确为60-120 |
| V2.1 | 2024/8/27 | 1、将雷达ID、产品型号标注暂无 |